# Μάθημα 1
Εισαγωγή στα δίκτυα οχημάτων

Φύλλο εργασίας εκπαιδευομένου

ΣΑΕΚ • Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων • Γ΄ εξάμηνο

| Ονοματεπώνυμο / ομάδα: | Ημερομηνία: |
| --- | --- |
| Μέλη ομάδας: | Ρόλος: |

# Στόχος

Να αναγνωρίζεις τα βασικά μέρη ενός δικτύου οχήματος, να ακολουθείς τη ροή ενός δεδομένου και να προτείνεις λογικούς πρώτους διαγνωστικούς ελέγχους.

Οδηγία: συνεργαστείτε σε ομάδες 2–3 ατόμων. Τεκμηριώστε σύντομα κάθε επιλογή. Χρόνος εργασίας: 65 λεπτά και στη συνέχεια online τεστ 30 ερωτήσεων.

# Μέρος Α — Ποιος μετρά, ποιος αποφασίζει, ποιος εκτελεί

Σημείωσε την κατηγορία κάθε εξαρτήματος και αιτιολόγησε με ένα ρήμα ή μία σύντομη φράση.

| Εξάρτημα | Αισθητήρας / ECU / ενεργοποιητής | Γιατί; |
| --- | --- | --- |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού |  |  |
| Μονάδα ABS |  |  |
| Ηλεκτρικός ανεμιστήρας ψύξης |  |  |
| Αισθητήρας ταχύτητας τροχού |  |  |
| Πίνακας οργάνων |  |  |
| Μπεκ καυσίμου |  |  |

# Μέρος Β — Από τη θερμοκρασία στην ψύξη

Τοποθέτησε τις παρακάτω έννοιες σε λογική σειρά και σύνδεσέ τες με βέλη:

αισθητήρας θερμοκρασίας  •  ECU κινητήρα  •  μήνυμα/εντολή  •  ανεμιστήρας  •  πίνακας οργάνων

Σχεδίασε τη ροή. Δείξε με διακλάδωση πώς η ίδια πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον πίνακα οργάνων.

# Μέρος Γ — Κοινό δεδομένο και απλό δίκτυο ECU

Σχεδίασε μία κοινή γραμμή επικοινωνίας και σύνδεσε σε αυτή τις παρακάτω μονάδες. Δείξε με βέλη ποιες μονάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία «ταχύτητα οχήματος» και πρόσθεσε ένα ακόμη παράδειγμα κοινού δεδομένου.

ECU κινητήρα

Μονάδα ABS

Πίνακας οργάνων

Μονάδα άνεσης / αμαξώματος

# Μέρος Δ — Πρώτη γνωριμία με πρωτόκολλα

Αντιστοίχισε κάθε πρωτόκολλο με την περιγραφή του γράφοντας τον σωστό αριθμό.

| Πρωτόκολλο | Αριθμός | Περιγραφές |
| --- | --- | --- |
| SAE J1850 |  | 1. Ευρέως χρησιμοποιούμενο δίκτυο μεταξύ ηλεκτρονικών μονάδων. |
| PCI Bus |  | 2. Επικοινωνία ολοκληρωμένων κυρίως μέσα σε μία ηλεκτρονική μονάδα. |
| I²C |  | 3. Παλαιότερο πρωτόκολλο επικοινωνίας οχημάτων. |
| CAN Bus |  | 4. Παλαιότερη εφαρμογή/ονομασία διαύλου που συναντάται σε οχήματα συγκεκριμένων κατασκευαστών. |

# Μέρος Ε — Τι συνέβη στο μήνυμα

Γράψε για κάθε περίπτωση: σωστή μετάδοση, καθυστέρηση, αλλοίωση ή απώλεια.

| Περίπτωση | Κατάσταση μετάδοσης |
| --- | --- |
| Το μήνυμα φτάνει έγκαιρα και τα δεδομένα είναι έγκυρα. |  |
| Το μήνυμα φτάνει αργότερα από τον απαιτούμενο χρόνο. |  |
| Ο έλεγχος του μηνύματος εντοπίζει σφάλμα στα δεδομένα. |  |
| Η μονάδα δεν λαμβάνει καθόλου το αναμενόμενο μήνυμα. |  |

# Μέρος ΣΤ — Διαγνωστικό περιστατικό

Το διαγνωστικό εργαλείο εμφανίζει: «Δεν υπάρχει επικοινωνία με τη μονάδα ABS». Δεν επιτρέπεται να αποφασίσεις αμέσως αντικατάσταση της μονάδας. Γράψε τέσσερις ελέγχους, με σειρά, που θα έκανες πρώτα.

| Σειρά | Έλεγχος που θα κάνω | Τι περιμένω | Εύρημα / απόφαση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

## Μικρή πρόκληση

Γιατί μια βλάβη τροφοδοσίας της ECU μπορεί να εμφανιστεί ως βλάβη επικοινωνίας;

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

## Συμπέρασμα πριν από αντικατάσταση

Ποια στοιχεία πρέπει να έχεις επιβεβαιώσει πριν θεωρήσεις πιθανή βλάβη της μονάδας ABS;

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

# Δελτίο εξόδου

Απάντησε ατομικά, χωρίς να συμβουλευτείς την ομάδα σου.

## 1. Ορισμός

Τι είναι, με δικά σου λόγια, ένα δίκτυο επικοινωνίας οχήματος;

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

## 2. Ροή

Γράψε ένα παράδειγμα αισθητήρα → ECU → ενεργοποιητή.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

## 3. Διάγνωση

Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να θυμάσαι όταν βλέπεις μήνυμα «χωρίς επικοινωνία»;

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

# Αυτοαξιολόγηση

| Μπορώ να… | Ναι | Μερικώς | Χρειάζομαι βοήθεια |
| --- | --- | --- | --- |
| Ξεχωρίζω αισθητήρα, ECU και ενεργοποιητή. | □ | □ | □ |
| Ακολουθώ τη διαδρομή ενός δεδομένου. | □ | □ | □ |
| Εξηγώ γιατί χρησιμοποιείται κοινό δίκτυο. | □ | □ | □ |
| Διακρίνω I²C και CAN ως προς τη βασική χρήση τους. | □ | □ | □ |
| Αναγνωρίζω καθυστέρηση, αλλοίωση και απώλεια μηνύματος. | □ | □ | □ |
| Προτείνω αρχικούς ελέγχους επικοινωνίας. | □ | □ | □ |

## Μία πρόταση που κρατώ

Σήμερα κατάλαβα ότι ...............................................................................................................

Η απορία που μου έμεινε είναι ................................................................................................